如何快速安装DHCP服务器

所谓DHCP即动态主机设置协议（英语：Dynamic Host Configuration Protocol，DHCP）是一个局域网的网络协议，使用UDP协议工作。DHCP服务器指的是由服务器控制一段IP地址范围,客户端登录服务器时就可以自动获得服务器分配的IP地址和子网掩码。我们利用它来给控制器自动分配IP地址，以实现与Pnds的或者Nanoflash的通讯。DHCP设置步骤如下：

- 打开网络共享中心，选择你用到的网卡（推荐用集成网卡，不推荐用USB网卡）

- 将该网卡设置成以下固定IP地址:

IP: 	169.254.0.1 (z.B.)
Mask: 	255.255.0.0

参见下图：

- 解压 DCHP文件夹到你喜欢的路径。

- 将dhcpsrv.ini中的路径改为你电脑解压后的文件路径

（注意是wwwroot文件夹的路径），如下图

- 安装DHCP，双击打开DHCP路径下的 ‘dhcpsrv.exe ‘文件如下图，按照下图所示的步骤进行操作，注意1，2可以忽略。

-1.变更到admin mode

-2.配置windows 防火墙规则

-3.安装dhcp as windows service

-4.启动服务

- 现在你就完成了安装.，你需要重新启动一下电脑。

- 现在连接控制器时，您访问以下链接能看到mac地址和dhcp-server设置的相应IP地址：http://127.0.0.1/dhcpstatus.xml

注意控制器默认设置为169.254.0.1，但是如果您将其修改到不同的网段如192.168.0.1，则相应的dhcpsrv.ini配置文件里也需要进行修改到对应的网段192.168.0.1才行。

最后四行表示将Mac地址开头是44-AA-E8的设置为固定IP169.254.0.2

IP相关的对象索引为2010~2016（参见说明书），

索引里面的数字为16进制，如索引2014对应A9FE0002即当前的IP地址为：169.254.0.2，对应的对象字典截图如下：